# Extract uit het Model Programma van Eisen visuele 
inspectie (Publicatie 2019-03 van Stichting RIONED)

Hieronder vindt u hoofdstuk 2 en bijlagen 1 en 2 van het Model Programma van Eisen visuele inspectie volgens de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011. Het brondocument (en eventuele errata) vindt u op https://www.riool.net/model-programma-van-eisen-voor-visuele-inspectie-2019-.

In dat brondocument vindt u ook een uitgebreide, puntsgewijze toelichting bij het model PvE.

Achtergrondinformatie is beschikbaar via www.riool.net/inspectie-2020.

Hoe dit document te gebruiken

Opdrachtgevers kunnen dit model Programma van Eisen toepassen in de meeste standaard-contracten – zowel in deel 3 van de RAW-systematiek als bij niet-RAW-contracten. CROW neemt dit model in 2020 op in deel 3 van de RAW-systematiek.

Het model PvE is één op één toe te passen of waar nodig aan te passen aan de specifieke situatie, wensen en doel van de inspectie. Het behandelt alleen de eisen van de visuele inspectie. Alle overige eisen en voorwaarden, waaronder eisen aan veiligheid, ARBO en afspraken rondom rechtsverhoudingen, moet u zelf aanvullen.

De precieze invulling van het PvE is altijd afhankelijk van uw eigen situatie en het doel waarvoor u laat inspecteren. Pas, waar gewenst, de standaardteksten hierop aan. Dit document geeft aan waar u uw keuzes in elk geval moet maken:

- Sommige onderdelen uit dit model zijn op deze manier gemarkeerd. De opdrachtgever moet deze onderdelen zelf invullen. De letter X staat hierbij voor een cijfermatige waarde.

- Blauwe cursieve onderdelen geven aan dat het onderdeel optioneel is, of dat de opdrachtgever een keuze kan maken tussen meerdere varianten.

TEKSTEXTRACT:

2 Model Programma van Eisen

2.1 Algemeen

1. 	De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN 13508-2:2003 +A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED-rapport 2019-01). Bij een herziening van bovengenoemde Leidraad moet de herziene versie worden gebruikt uiterlijk bij de aanvang van de volgende deelopdracht.

2. 	Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma voor de opleiding ‘Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs’ van Stichting RIONED of Wateropleidingen. Deze opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. Het bijbehorende diploma mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

3. 	De opdrachtnemer moet de toestandsaspecten passend bij het gewenste inspectiedoel registreren uit bijlage 2.

4. 	Voor het inspecteren van de leidingen, moeten de leidingen eerst worden gereinigd. Inspectie van de leiding moet vervolgens binnen 48 uur plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

5. 	Tenzij anders overeengekomen, moeten de riolen op het moment van rioolinspectie schoon en droog zijn. Schoon en droog betekent dat:

a.	de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle verontreiniging en obstakels die geen deel uitmaken van de constructie. Alle vervuiling en obstakels die met normale hogedruk-reiniging en via de putdekselopening verwijderd kunnen worden, moeten verwijderd zijn;

b.	bovenstrooms aanbod van rioolwater zoveel mogelijk moet worden beperkt als het de inspectieresultaten negatief beïnvloedt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;

c.	waterdiepte ter plaatse van verzakkingen in de leiding wordt geaccepteerd;

d.	opdrachtnemer en opdrachtgever tijdens neerslagsituaties in overleg besluiten of het nodig is om de werkzaamheden op een andere locatie voort te zetten of (tijdelijk) op te schorten;

e.	wanneer een deel van het riool niet drooggezet kan worden, de opdrachtnemer dit beargumenteerd moet rapporteren aan de opdrachtgever.

6. 	Eis(en) ten aanzien van de beprijzing van afsluiters en het leegzuigen van de riolering, te formuleren door opdrachtgever (zie de Artikelsgewijze toelichting op het model PvE in hoofdstuk 3 van het brondocument).

7. 	Onderscheid reguliere en opleveringsinspectie:

a.	Reguliere inspectie: In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten volledig in beeld gebracht zijn met camerapositie in de as van de buis. Bij het vermoeden van een toestandsaspect, moet de verbinding over de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde beeld van de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij moet de camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na voltooiing van de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd alvorens de camerawagen verder rijdt. De verbinding tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden wanneer dit technisch mogelijk is.

b.	Opleveringsinspecties: In aanvulling op de geldende norm moeten ook de verbindingen tussen buizen onderling en tussen buizen en putten over de volle omtrek gedetailleerd in beeld worden gebracht vanaf een positie waarbij het geproduceerde beeld van de camera zich in het vlak van de verbinding bevindt onder een hoek van 90° loodrecht op de buiswand. Hierbij moet de camerawagen stil staan. Het beeld moet rustig en gelijkmatig worden geproduceerd. Na voltooiing van de volle omtrek moet de camera eerst in horizontale positie worden gebracht en zo mogelijk worden gecentreerd voordat de camerawagen verder rijdt. De verbinding tussen de beginput en de eerste buis moet alleen in beeld gebracht worden wanneer dit technisch mogelijk is.

Ook beelden van een 3D-kogelbeeldcamera moeten aan deze beeldeisen voldoen.

8. 	Verplicht voor opleveringsinspecties, optioneel voor reguliere inspecties: Tijdens de inspectiewerkzaamheden moet ook een hellinghoekmeting worden uitgevoerd (alleen 	voor hellingen binnen het meetbereik van het meetinstrument):

a.	De richting van de rapportage van de meting moet gelijk zijn aan de richting waarin de inspectie heeft plaatsgevonden;

b.	Een hellinghoekmeting moet van een gehele streng worden uitgevoerd vanaf beginknoop tot eindknoop, tenzij er een belemmering in de leiding aanwezig is waardoor de meting niet in zijn geheel uitgevoerd kan worden;

c.	De snelheid waarmee een metende camerawagen zich door het riool voortbeweegt en bij de start en het eind van de meting moet zodanig zijn dat de meetgegevens hier niet door beïnvloed worden.

9. 	In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect moet dit altijd in het bijbehorende commentaarveld van het toestandsaspect worden gemeld en beargumenteerd.

10. 	Optioneel en alleen wanneer geen opdracht gegeven wordt voor een putinspectie: Bij leidinginspecties moeten alle begin- en eindputten in beeld gebracht worden. Dit om een beeld te krijgen van de ‘staat’ van de put en inzicht in de aansluitende leidingen (aantal en locatie), schuiven, kleppen en andere onderdelen, die op de put zijn aangesloten. Dit is niet bedoeld als putinspectie. Benoem hier desgewenst uw aanvullende eisen.

2.2 Technische specificatie beelden

1. 	Opnames (foto’s en video’s) worden digitaal aangeleverd in een gangbaar (open) formaat, zoals ‘jpeg’, ‘mpeg’, of ‘ipf’. De bestandsnamen van de opnamebestanden moeten corresponderen met “Referentie foto” en “Referentie video” in het RibX. De bestandsnamen moeten tevens uniek zijn. Optioneel: De namen corresponderen met de strengID’s in de rapportage. Optioneel: De namen zijn maximaal 60 tekens lang.

2. 	Zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8 en 10  waarmee door het aanklikken van het geconstateerde toestandsaspect de bijbehorende videobeelden, foto’s en hellinghoekmeting worden getoond, moeten worden meegeleverd.

3. 	De opnames zijn geschikt om op een willekeurige plek in het beeld afmetingen op te nemen. De camera moet een waarheidsgetrouw beeld opleveren.

4. 	De kwaliteit en de resolutie van de beelden moeten zodanig zijn dat alle waarnemingen gekwantificeerd kunnen worden met toleranties zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’.

De minimale resolutie van het beeld is 576 bij 720 pixels.

5. 	Aanvullen bij videobeeld:

a.	Het aantal frames per seconde is voldoende voor vloeiende beelden, met een minimum van 25 frames per seconde;

b.	Het beeld is stabiel;

i. In het geval van 3d-kogelbeelden: Het beeld van 3d-kogelbeelden is 360 graden.

6. 	Voor aanvang van elke inspectie staan, indien mogelijk, de volgende gegevens overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende 2 seconden in beeld. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd:

a.	De verplichte ‘header’-informatie uit hoofdstuk 7 (voor leidingen) en hoofdstuk 10 (voor putten) van de geldende norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011;

b.	De opdrachtreferentiecode van de opdrachtgever;

c.	AAN/CAN De naam van de stad of het dorp;

d.	AAO/CAO De naam van de wijk;

e.	ACA/CCA De vorm van de doorsnede van de leiding/ De vorm van toegang van de put;

f.	ACB/CCB De hoogte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang van de put;

g.	ACC/CCC De breedte van de doorsnede van de leiding/ De breedte van de toegang (niet rond);

h.	ACD/CCD Het soort materiaal waaruit de leiding /put vervaardigd is volgens tabel C4 van NEN-EN-13508-2.

Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

7. 	Tijdens het verloop van de inspectie staan de volgende gegevens, overzichtelijk en duidelijk leesbaar, steeds op beeld. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd:

a.	AAD De referentie van het eerste knooppunt gevolgd door een pijl die de richting van het onderzoek aangeeft gevolgd door code AAF;

b.	AAF De referentie van het tweede knooppunt;

c.	ABF/CBF De datum van het onderzoek;

d.	ABG/CBG De lokale tijd;

e.	De afstand in de lengterichting.

Deze gegevens worden eveneens geregistreerd op de digitale beelden.

8. 	De tijdens de inspectie geregistreerde toestandsaspecten moeten overzichtelijk en duidelijk leesbaar gedurende ten minste 2 seconden in beeld verschijnen en worden

geregistreerd op de digitale beelden. Indien noodzakelijk voor de leesbaarheid moet de tekst op een contrasterende achtergrond worden geprojecteerd.

2.3 Technische specificaties meetapparatuur

1. 	De meetapparatuur moet geschikt zijn om te kwantificeren met toleranties zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’. Optioneel: Voorafgaand aan het (deel)project overlegt opdrachtnemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de opdrachtgever. Deze kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

2. 	Bij voorschrijven hellinghoekmeting (Algemeen punt 8): De software voor het maken van een rapportage van de hellinghoekmeting moet rekening houden met het verschil in afstand van de gehele streng en de afstand waar de meting start en eindigt. De meetgegevens moeten in verhouding worden berekend aan de hand van de NAPwaarden van de BOB die gelden bij beginknoop en eindknoop en de meetafstand.

2.4 Rapportage

1. 	Dagelijks/wekelijks/bij afronding van de opdracht  moeten de gegevens van de inspectie aangeboden worden aan de opdrachtgever in de standaardformaten voor rioolinspecties en in PDF. De werktekeningen moeten gescand worden en digitaal aangeleverd worden. Optioneel: Daarnaast moeten de werktekeningen ook analoog terug geleverd worden.

2. 	Optioneel: In de rapportage worden de classificaties conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED-rapport 2019-02) toegevoegd aan de meetwaarden van de inspecteur.

3. 	Het aangeleverde RibX-bestand moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de meest actuele beschrijving van RibX door Stichting RIONED. Het RibX-bestand mag geen foutmeldingen genereren bij validatie door de RibX-validator van Stichting RIONED.

4. 	De gegevens dienen aangeleverd te worden op een digitale informatiedrager, zoals USB-stick, verwisselbare harddisk, die compatible is met Windows 7, 8 en 10, of in the cloud. De digitale informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever. De bestanden zijn geordend in herkenbaar benoemde mappen. 
Optioneel: De benodigde 	codec(s) voor het bekijken van de beelden moet(en) worden meegeleverd.

5. 	Wijzigingen aan de basisinformatie in de stamgegevens zijn toegestaan, tenzij anders is overeengekomen en alleen indien de werkelijke situatie afwijkt van de stamgegevens aangeleverd door de opdrachtgever.

6. 	Alleen voor putinspecties: De referentiepunten voor klokstanden en afstanden zijn:

a.	het verticale referentiepunt (code CBC): Bodem van de laagst gelegen uitgaande buis (A)/ Deksel (B)/ Nationaal referentiepunt (C)/ Lokaal referentiepunt (D);

b.	het omtrekreferentiepunt (code CBD): Laagste uitgaande buis is 12 uur (A)/ Laagste uitgaande buis is 6 uur (B).

2.5 Kwaliteitsmeting rioolinspectie

1. 	De kwaliteit van de inspectie van een dag/week/deelopdracht-productie kan worden gecontroleerd m.b.v. een representatieve steekproef ter grootte van X rioolstrengen of X% van de dag/week/deelopdracht-productie.

2. 	De opdrachtgever onthoudt zich van goedkeuring indien voor de steekproef één of meer van de onderstaande punten geldt:

a.	De opgeleverde gegevens en/of beeldmateriaal voldoen niet aan de eisen zoals gesteld in dit Programma van Eisen;

b.	In meer dan 5% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef geldt dat een toestandsaspect:

i. In de controle wordt waargenomen, terwijl deze in het geheel niet is gerapporteerd, en/of

ii. In de controle niet wordt waargenomen, terwijl deze wel is gerapporteerd, en/of

iii. Met een verkeerde code voor het toestandsaspect is gerapporteerd;

c.	Meer dan 10% van de werkelijk aanwezige toestandsaspecten in de steekproef een afwijkende kwantificering heeft. Er is sprake van een afwijking indien het verschil tussen de rapportage van de inspecteur en de controleur meer bedraagt dan tweemaal de tolerantie zoals gespecificeerd in de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’. Er is ook sprake van een afwijking indien de gerapporteerde positie van het toestandsaspect meer dan 20 cm afwijkt van de werkelijke positie van het toestandsaspect.

3. 	De controle van een aangeleverde inspectie wordt uitgevoerd binnen de gestelde termijn/ 10 werkdagen na uitlevering. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, dan is de dag/week/deelopdracht-productie automatisch goedgekeurd.

4. 	Indien de opdrachtgever zich onthoudt van goedkeuring, motiveert hij dit schriftelijk aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet in dit geval het werk corrigeren en zijn aanpassingen schriftelijk motiveren aan de opdrachtgever. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hierop nogmaals een controle uit te voeren over de dag/week/deelopdracht-productie.

5. 	Voor de correctiewerkzaamheden uit lid 4 dient de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen  na notificatie van de opdrachtgever een plan van aanpak in voor het herstel, inclusief tijdsplanning.

Bijlage 1 - Voorbeeld checklist Startwerkoverleg inspectie

| Opdrachtgever |  |
| --- | --- |
| Opdrachtnemer |  |
| Projectnummer |  |
| Projectnaam |  |
| Datum |  |

| Beschrijving | Ja | Nee | N.v.t. |
| --- | --- | --- | --- |
| Geldig V.I.R.-diploma aanwezig en gezien (datum controleren)? |  |  |  |
| Geldig V.C.A.-diploma aanwezig en gezien (datum controleren)? |  |  |  |
| Apparatuur gekalibreerd? |  |  |  |
| Kalibratierapport gezien en geldigheid gecontroleerd? |  |  |  |
| Kennisgenomen van het bestek? |  |  |  |
| Type of soort inspectie besproken? |  |  |  |
| Aanvullende afspraken m.b.t. inspectie besproken? |  |  |  |
| Moet een hellinghoekmeting worden uitgevoerd? |  |  |  |
| Moet elke voeg rondgekeken worden? |  |  |  |
| RibX-startbestand geleverd? |  |  |  |
| RibX-startbestand gecontroleerd met validator (Stichting RIONED)? |  |  |  |
| Tekening(en) geleverd? |  |  |  |
| Werkwijze m.b.t. de tekening(en) besproken? |  |  |  |
| Werkwijze m.b.t. rapportageresultaten besproken? |  |  |  |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen besproken? |  |  |  |
| Goedgekeurde multi-gasdetectiemeter aanwezig? |  |  |  |
| Werkvergunning vereist? |  |  |  |
| Aanvullende veiligheidsmaatregelen besproken? |  |  |  |
| Contactgegevens opdrachtgever bekend? |  |  |  |
| Contactgegevens opdrachtnemer bekend? |  |  |  |
| Dagelijks melden bij aanvang werkzaamheden? |  |  |  |
| Dagelijks melden bij beëindigen werkzaamheden? |  |  |  |
| Afspraken m.b.t. calamiteiten besproken? |  |  |  |
| Werken op doorgaande routes besproken? |  |  |  |
| Afsluiten van wegen besproken? |  |  |  |
| Vergunning waterinname verkregen? |  |  |  |
| Werken volgens CROW 96a en/of 96b besproken? |  |  |  |
| Ontheffingen aanwezig? |  |  |  |
| Informatievoorziening/brief aan omwonenden besproken? |  |  |  |
| Periodiek voortgang werkzaamheden besproken? |  |  |  |

Bijlage 2 - Overzicht van te registreren toestandsaspecten

Een opdrachtgever kan ervoor kiezen om niet alle informatie van toestandsaspecten die volgens de NEN-EN 13508-2 beschikbaar komt volledig te laten registreren. Zijn keus is afhankelijk van het doel van de inspectie. In onderstaande figuur staan twee tabellen voor twee verschillende doelen (opleveringsinspectie en reguliere inspectie) en welke informatie hij daarvoor nodig heeft. Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest alle informatie van toestandsaspecten te laten registreren, vervallen artikel 3 en deze bijlage.

In onderstaande casussen maakt de opdrachtgever grofweg onderscheid tussen toestands-aspecten die informatie geven over de stabiliteit van het riool (alles moet geregistreerd worden) en toestandsaspecten die informatie geven over de gebruiksfunctie van het riool (alleen waarden boven een drempelwaarde moeten geregistreerd worden). Voor deze laatste categorie geldt dat de beheerder weinig actie onderneemt bij waarneming van kleine hoeveelheden.

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen kan de opdrachtgever dus niet vragen van de opdrachtnemer. De witte hokjes moet de opdracht-nemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

|  |  | Oplevering |  |  |  |  | Regulier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Karakterisering 1 | Karakterisering 2 | Kwantificering | Plaats om omtrek |  | Karakterisering 1 | Karakterisering 2 | Kwantificering | Plaats om omtrek |  |  |
| BAA | Deformatie |  |  |  |  |  |  |  | >5% |  |  |  |
| BAB | Scheur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAC | Breuk / instorting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAD | Defecte bakstenen of defect metselwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAE | Ontbrekende metselspecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAF | Oppervlakteschade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAG | Instekende inlaat |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |
| BAH | Defecte aansluiting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAI | Indringend afdichtingsmateriaal | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | Z |  |  |  |  | Z |  | >5% |  |  |  |
| BAJ | Verplaatste verbinding | A |  | >10 mm |  |  | A |  | >20 mm |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  | B |  | >10 mm |  |  |  |
|  |  | C |  | Niet |  |  | C |  | Niet |  |  | Geen hoekmeting |
| BAK | Lining |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAL | Defecte reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAM | Lasfouten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAN | Poreuze buis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAO | Grond zichtbaar dóór defect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAP | Holle ruimte zichtbaar dóór defect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBA | Wortels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB | Aangehechte afzettingen |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |
| BBC | Bezonken afzettingen |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |
| BBD | Binnendringen van grond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBE | Andere obstakels |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |
| BBF | Infiltratie |  |  |  |  |  | ≥ B |  |  |  |  |  |
| BBG | Exfiltratie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBH | Ongedierte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCA | Aansluiting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |
| BCB | Plaatselijke reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCC | Geprefabriceerd bochtstuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCD | Beginknooppunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |
| BCE | Eindknooppunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |
| BDA | Algemene foto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDB | Algemene opmerking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alleen een opmerking |
| BDC | Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDD | Waterpeil |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |
| BDE | Instroom vanuit binnenkomende buis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BDF | Atmosfeer in leiding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |
| BDG | Verlies van beeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Putten

|  |  | Oplevering |  |  |  |  | Regulier |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Karakterisering 1 | Karakterisering 2 | Kwantificering | Plaats om omtrek |  | Karakterisering 1 | Karakterisering 2 | Kwantificering | Plaats om omtrek |  |  |  |  |
| DAA | Deformatie |  |  |  |  |  |  |  | >5% |  |  |  |  |  |
| DAB | Scheur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAC | Breuk / instorting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAD | Defecte bakstenen of defect metselwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAE | Ontbrekende metselspecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAF | Oppervlakteschade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAG | Instekende inlaat |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |  |  |
| DAH | Defecte aansluiting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAI | Indringend afdichtingsmateriaal | A |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z |  |  |  |  | Z |  | >5% |  |  |  |  |  |
| DAJ | Verplaatste verbinding | A |  | >10 mm |  |  | A |  | >20 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  | B |  | >10 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  | Niet |  |  | C |  | Niet |  |  |  | Geen hoekmeting |  |
| DAK | Lining waarnemingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAL | Defecte reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAM | Lasfouten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAN | Poreuze wand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAO | Grond zichtbaar dóór defect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alleen hoofdcode melden |  |
| DAP | Holle ruimte zichtbaar dóór defect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alleen hoofdcode melden |  |
| DAQ | Defect klimijzer of ladder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAR | Defect deksel of putrand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DBA | Wortels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DBB | Aangehechte afzettingen |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |  |  |
| DBC | Bezonken afzettingen |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |  |  |
| DBD | Binnendringen van grond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DBE | Andere obstakels |  |  |  |  |  |  |  | >10% |  |  |  |  |  |
| DBF | Infiltratie |  |  |  |  |  | ≥ B |  |  |  |  |  |  |  |
| DBG | Exfiltratie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alleen hoofdcode melden |  |
| DBH | Ongedierte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCA | Soort aansluiting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |  |
| DCB | Plaatselijke reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCG | Aansluitende leiding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |  |
| DCH | Banket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCI | Stroomprofiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |  |
| DCJ | Veiligheidskettingen / stangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCK | Controlerende voorziening vloeistof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCL | Andere afvalwaterleiding door put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCM | Zandvang onder deksel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCN | Slibvanger in stroomprofiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCO | Dwarsdoorsnede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |  |
| DDA | Algemene foto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDB | Algemene opmerking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alleen een opmerking |  |
| DDC | Inspectie beëindigd voordat deze gereed is |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD | Waterpeil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De verticale plaats legt de positie vast |  |
| DDE | Instroom vanuit aansluitende buis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDF | Atmosfeer in put |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen |  |
| DDG | Verlies van beeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |